第三章 RISC-V汇编语言

Ivan Sutherland（1938-），因为在1962年发明出Sketchpad而获得图灵奖，被誉为计算机图形学之父。Sketchpad是现代计算机的图形用户界面的先驱。

给看似困难的问题找到简单的解法往往让人心满意足，而且最好的解法常常是都简单的。

——Ivan Sutherland

3.1 导言

图3.1表明了从C程序翻译成为可以在计算机上执行的机器语言程序的四个经典步骤。这一章的内容包括了后三个步骤，不过我们要从汇编语言在RISC-V函数调用规范中的作用开始说起。

加载器

可执行文件

（机器语言程序）

链接器

库文件

（机器语言模块）

对象文件

（机器语言模块）

编译器

汇编器

C程序

汇编程序

图3.1 从C源代码翻译为可运行程序的步骤。这是从逻辑上进行的划分，实际中一些步骤会被结合起来，加速翻译过程。我们在这里使用了Unix的文件后缀命名习惯，分别对应MS-DOS中的.C, .ASM, .OBJ, .LIB和.EXE。

3.2 函数调用规范（Calling convention）

函数调用过程通常分为6个阶段[Patterson and Hennessy 2017]。

1. 将参数存储到函数能够访问到的位置；

2. 跳转到函数开始位置（使用RV32I的jal指令）；

3. 获取函数需要的局部存储资源，按需保存寄存器；

4. 执行函数中的指令；

5. 将返回值存储到调用者能够访问到的位置，恢复寄存器，释放局部存储资源；

6. 返回调用函数的位置（使用ret指令）。

为了获得良好的性能，变量应该尽量存放在寄存器而不是内存中，但同时也要注意避免频繁地保存和恢复寄存器，因为它们同样会访问内存。

RISC-V有足够多的寄存器来达到两全其美的结果：既能将操作数存放在寄存器中，同时也能减少保存和恢复寄存器的次数。其中的关键在于，在函数调用的过程中不保留部分寄存器存储的值，称它们为临时寄存器；另一些寄存器则对应地称为保存寄存器。不再调用其它函数的函数称为叶函数。当一个叶函数只有少量的参数和局部变量时，它们可以都被存储在寄存器中，而不会“溢出（spilling）”到内存中。但如果函数参数和局部变量很多，程序还是需要把寄存器的值保存在内存中，不过这种情况并不多见。

函数调用中其它的寄存器，要么被当做保存寄存器来使用，在函数调用前后值不变；要么被当做临时寄存器使用，在函数调用中不保留。函数会更改用来保存返回值的寄存器，因此它们和临时寄存器类似；用来给函数传递参数的寄存器也不需要保留，因此它们也类似于临时寄存器。对于其它一些寄存器，调用者需要保证它们在函数调用前后保持不变：比如用于存储返回地址的寄存器和存储栈指针的寄存器。图3.2列出了寄存器的RISC-V应用程序二进制接口（ABI）名称和它们在函数调用中是否保留的规定。

浮点参数/返回值

浮点临时寄存器

浮点保存寄存器

浮点参数

浮点保存寄存器

浮点临时寄存器

函数参数      /返回值

保存寄存器    /帧指针

临时寄存器    /备用链接寄存器

函数参数

保存寄存器

临时寄存器

保存寄存器

临时寄存器

线程指针

全局指针

栈指针

返回地址

硬编码0

寄存器     接口名称     描述                          在调用中是否保留？

图3.2 RISC-V整数和浮点寄存器的汇编助记符。RISC-V有足够的寄存器，如果过程或方法不产生其它调用，就可以自由使用由ABI分配的寄存器，不需要保存和恢复。调用前后不变的寄存器也称为“由调用者保存的寄存器”，反之则称为“由被调用者保存的寄存器”。浮点寄存器将第5章进行解释。（这张图源于[Waterman and Asanovi´c 2017]的表20.1。）

根据ABI规范，我们来看看标准的RV32I函数入口和出口。下面是函数的开头：

调整栈指针（sp寄存器）分配栈帧

函数体

按需保存其它寄存器

保存返回地址（ra寄存器）

如果参数和局部变量太多，在寄存器中存不下，函数的开头会在栈中为函数帧分配空间，来存放。当一个函数的功能完成后，它的结尾部分释放栈帧并返回调用点：

按需恢复其它寄存器

返回调用点

释放栈帧空间

恢复返回地址

补充说明：保存寄存器和临时寄存器为什么不是连续编号的？

为了支持RV32E——一个只有16个寄存器的嵌入式版本的RISC-V（参见第11章），只使用寄存器x0到x15——一部分保存寄存器和一部分临时寄存器都在这个范围内。其它的保存寄存器和临时寄存器在剩余16个寄存器内。RV32E较小，但由于和RV32I不匹配，目前还没有编译器支持。

我们很快将会看到使用这套ABI的一个例子，但首先我们需要对汇编的其它部分进行一些解释。

3.3 汇编器

在Unix系统中，这一步的输入是以.s为后缀的文件，比如foo.s；在MS-DOS中则是.ASM。

图3.1中的汇编器的作用不仅仅是从处理器能够理解的指令产生目标代码，还能翻译一些扩展指令，这些指令对汇编程序员或者编译器的编写者来说通常很有用。这类指令在巧妙配置常规指令的基础上实现，称为伪指令。图3.3和3.4列出了RISC-V伪指令，前者中要求x0寄存器始终为0，后者中则没有这种要求。例如，之前提到的ret实际上是一个伪指令，汇编器会用jalr x0, x1, 0来替换它（见图3.3）。大多数的RISC-V伪指令依赖于x0。因此，把一个寄存器硬编码为0便于将许多常用指令——如跳转（jump）、返回（return）、等于0时转移（branch on equal to zero）——作为伪指令，进而简化RISC-V指令集。

Hello World程序通常是一个新设计处理器上运行的第一个程序。设计者通常把能运行操作系统并成功打印出“Hello World”作为新的芯片能工作的标志。他们会马上发邮件给领导和同事，告诉他们这个结果，然后出去搓一顿。

图3.5为经典的C程序Hello World，编译器产生的汇编指令如图3.6，其中使用了图3.2的调用规范和图3.3、3.4的伪指令。

汇编程序的开头是一些汇编指示符（assemble directives）。它们是汇编器的命令，具有告诉汇编器代码和数据的位置、指定程序中使用的特定代码和数据常量等作用。图3.9是RISC-V的汇编指示符。其中图3.6中用到的指示符有：

- .text：进入代码段。

- .align 2：后续代码按22字节对齐。

- .globl main：声明全局符号“main”。

- .section .rodata：进入只读数据段

- .balign 4：数据段按4字节对齐。

- .string “Hello, %s!\n”：创建空字符结尾的字符串。

- .string “world”：创建空字符结尾的字符串。

汇编器产生如图3.7的目标文件，格式为标准的可执行可链接文件（ELF）格式[TIS Committee 1995]。

无操作

补码

字的补码

非0则置位

小于0则置位

大于0则置位

为0则转移

非0则转移

小于等于0则转移

大于等于0则转移

小于0则转移

大于0则转移

读取FP舍入模式

写入FP舍入模式

读取FP例外标志

写入FP例外标志

立即数写入CSR

立即数置位CSR

立即数清除CSR

读取FP控制/状态寄存器

写入FP控制/状态寄存器

读CSR寄存器

写CSR寄存器

CSR寄存器置零位

CSR寄存器清

读取过时指令计数器

读取周期计数器

读取实时时钟

跳转

寄存器跳转

从子过程返回

尾调用远程子过程

伪指令            基础指令                   含义

图3.3 依赖于x0的RISC-V伪指令。附录A包含了这些RISC-V的伪指令和真实指令。在RV32I中，那些读取64位计数器的指令默认读取低32位，增加“h”时读取高32位。（这张图源于[Waterman and Asanovi´c 2017]的表20.2和表20.3。）

远程调用子过程

内存和I/O屏障

交换FP控制/状态寄存器

交换FP舍入模式

交换FP例外标志

大于时转移

小于等于时转移

无符号大于时转移

无符号小于等于时转移

跳转并链接

跳转并链接寄存器

读取浮点全局量

存储浮点全局量

读取立即数

复制寄存器

反码

有符号扩展字

为0时置位

复制单精度寄存器

单精度绝对值

单精度相反数

复制双精度寄存器

双精度绝对值

双精度相反数

取局部地址

取地址

读取全局量

存储全局量

伪指令                       基础指令                         含义

图3.4 不依赖于x0寄存器的RISC-V伪指令。在la指令一栏，GOT代表全局偏移表（Global Offset Table），记录动态链接库中的符号的运行时地址。附录A包含了这些RISC-V的伪指令和真实指令。（这张图源于[Waterman and Asanovi´c 2017]的表20.2和表20.3。）

图3.5 C语言的Hello World程序（hello.c）。

指示符：进入只读数据段

指示符：按4字节对齐数据

第一个字符串标记

指示符：空字符结尾的字符串

第二个字符串标记

指示符：空字符结尾的字符串

main开始标记

分配栈帧

存储返回地址

计算string1的地址

计算string2的地址

调用printf函数

恢复返回地址

释放栈帧

读取返回值

返回

指示符：进入代码段

指示符：按2^2字节对齐代码

指示符：声明全局符号main

图3.6 RISC-V汇编语言的Hello World程序（hello.s）。

图3.7 RISC-V机器语言的Hello World程序（hello.o）。位置8到1c这六条指令的地址字段为0，将在后面由链接器填充。目标文件的符号表记录了链接器所需的标签和地址。

3.4 链接器

链接器允许各个文件独立地进行编译和汇编，这样在改动部分文件时，不需要重新编译全部源代码。链接器把新的目标代码和已经存在的机器语言模块（如函数库）等“拼接”起来。链接器这个名字源于它的功能之一，即编辑所有对象文件的跳转并链接指令（jump and link）中的链接部分。它其实是链接编辑器（link editor）的简称，图3.1中的这一步骤过去就被称为链接编辑。在Unix系统中，链接器的输入文件有.o后缀，输出a.out文件；在MS-DOS中输入文件后缀为.OBJ或.LIB，输出.EXE文件。

图3.10展示了一个典型的RISC-V程序分配给代码和数据的内存区域，链接器需要调整对象文件的指令中程序和数据的地址，使之与图中地址相符。如果输入文件中的是与位置无关的代码（PIC），链接器的工作量会有所降低。PIC中所有的指令转移和文件内的数据访问都不受代码位置的影响。如第2章所言，RV32I的相对转移（PC-relative branch）特性使得程序更易于实现PIC。

除了指令，每个目标文件还包含一个符号表，存储了程序中标签，由链接过程确定地址。其中包括了数据标签和代码标签。图3.6中有两个数据标签（string1和string2）和两个代码标签（main和printf）需要确定。由于在单个32位指令中很难指定一个32位的地址，RV32I的链接器通常需要为每个标签调整两条指令。如图3.6所示：数据标签需要调整lui和addi，代码标签需要调整auipc和jalr。图3.8显示了图3.7中的目标文件链接后产生的a.out文件。

图3.8 链接后的RISC-V机器语言Hello World程序。在Unix系统中，它的文件名是a.out。

RISC-V编译器支持多个ABI，具体取决于F和D扩展是否存在。RV32的ABI分别名为ilp32，ilp32f和ilp32d。ilp32表示C语言的整型（int），长整型（long）和指针（pointer）都是32位，可选后缀表示如何传递浮点参数。在lip32中，浮点参数在整数寄存器中传递；在ilp32f中，单精度浮点参数在浮点寄存器中传递；在ilp32d中，双精度浮点参数也在浮点寄存器中传递。

自然，如果想在浮点寄存中传递浮点参数，需要相应的浮点ISA添加F或D扩展（见第5章）。因此要编译RV32I的代码（GCC选项-march=rv32i），必须使用ilp32 ABI（GCC选项-mabi=lib32）。反过来，调用约定并不要求浮点指令一定要使用浮点寄存器，因此RV32IFD与ilp32，ilp32f和ilp32d都兼容。

补充说明：链接器松弛（linker relaxation）

跳转并链接指令（jump and link）中有20位的相对地址域，因此一条指令就足够跳到很远的位置。尽管编译器为每个外部函数的跳转都生成了两条指令，很多时候其实一条就已经足够了。从两条指令到一条的优化同时节省了时间和空间开销，因此链接器会扫描几遍代码，尽可能地把两条指令替换为一条。每次替换会导致函数和调用它的位置之间的距离缩短，所以链接器会多次扫描替换，直到代码不再改变。这个过程称为链接器松弛，名字来源于求解方程组的松弛技术。除了过程调用之外，对于gp指针±2KiB范围内的数据访问，RISC-V链接器也会使用一个全局指针替换掉lui和auipc两条指令。对tp指针±2KiB范围内的线程局部变量访问也有类似的处理。

链接器检查程序的ABI是否和库匹配。尽管编译器本身可能支持多种ABI和ISA扩展的组合，但机器上可能只安装了特定的几种库。因此，一种常见的错误是在缺少合适的库的情况下链接程序。在这种情况下，链接器不会直接产生有用的诊断信息，它会尝试进行链接，然后提示不兼容。这种错误常常在从一台计算机上编译另一台计算机上运行的程序（交叉编译）时发生。

指示符               描述

压缩指令（见第7章）。

不压缩指令。

允许链接器松弛（linker relaxation）。

不允许链接器松弛。

与位置无关代码段。

与位置有关代码段。

将所有的.option设置存入栈。

从栈中弹出上次存入的.option设置。

在内存中连续存储n个16位的量。

在内存中连续存储n个32位的量。

在内存中连续存储n个64位的量。

在内存中连续存储n个单精度浮点数。

在内存中连续存储n个双精度浮点数。

声明sym标签为全局的，可从其它文件访问。

将字符串str存入内存，空字符结尾。

在内存中连续存储n个8位的量。

命名为.foo的段。

按2n字节对齐。如.align 2是按字对齐。

按n字节对齐。如.balign 4是按字对齐。

代码段（机器语言代码）。

数据段（全局变量）。

bss段（初始化为0的全局变量）。

图3.9 常见RISC-V汇编指示符。

栈

动态数据

静态数据

代码段

保留

图3.10 RV32I为程序和数据分配内存。图中的顶部是高地址，底部是低地址。在RISC-V软件规范中，栈指针（sp）从0xbffffff0开始向下增长；程序代码段从0x00010000开始，包括静态链接库；程序代码段结束后是静态数据区，在这个例子中假设从0x10000000开始；然后是动态数据区，由C语言中的malloc()函数分配，向上增长，其中包含动态链接库。

3.5 静态链接和动态链接

体系结构研究者常用静态链接的基准程序来测试处理器，尽管大多数实际的程序都有动态链接。他们说，关心性能的用户应该只使用静态链接，但其实这并不合理，因为加速实际的程序显然比加速基准程序更有意义。

上一节对静态链接（static linking）进行了说明，在程序运行前所有的库都进行了链接和加载。如果这样的库很大，链接一个库到多个程序中会十分占用内存。另外，链接时库是绑定的，即使它们后来的更新修复了bug，强制的静态链接的代码仍然会使用旧的、有bug的版本。

为了解决这两个问题，现在的许多系统使用动态链接（dynamic linking），外部的函数在第一次被调用时才会加载和链接。后续所有调用都使用快速链接（fast linking），因此只会产生一次动态开销。每次程序开始运行，它都会按照需要链接最新版本的库函数。另外，如果多个程序使用了同一个动态链接库，库代码在内存中只会加载一次。

编译器产生的代码和静态链接的代码很相似。其不同之处在于，跳转的目标不是实际的函数，而是一个只有三条指令的存根函数（stub function）。存根函数会从内存中的一个表中加载实际的函数的地址并跳转。不过，在第一次调用时，表中还没有实际的函数的地址，只有一个动态链接的过程的地址。当这个动态链接过程被调用时，动态链接器通过符号表找到实际要调用的函数，复制到内存中，更新记录实际的函数地址的表。后续的每次调用的开销就是存根函数的三条指令的开销。

3.6 加载器

类似图3.8的程序以一个可执行文件的形式存储在计算机的存储设备上。运行时，加载器的作用是把这个程序加载到内存中，并跳转到它开始的地址。如今的“加载器”就是操作系统。换句话说，加载a.out是操作系统众多的任务之一。

动态链接程序的加载稍微有些复杂。操作系统不直接运行程序，而是运行一个动态链接器，再由动态链接器开始运行程序，并负责处理所有外部函数的第一次调用，把它们加载到内存中，并且修改程序，填入正确的调用地址。

3.7 结束语

保持简洁，保持功能单一。

——Kelly Johnson，提出“KISS原则”的航空工程师，1960

汇编器向RISC-V ISA中增加了60条伪指令，使得RISC-V代码更易于读写，并且不增加硬件开销。将一个寄存器硬编码为0使得其中许多伪指令更容易实现。使用加载高位立即数（lui）和程序计数器与高位立即数相加（auipc）两条指令，简化了编译器和链接器寻找外部数据/函数的地址的过程。使用相对地址转移的代码与位置无关，减少了链接器的工作。大量的寄存器减少了寄存器保存和恢复的次数，加速函数调用和返回。

RISC-V提供了一系列简单又有影响力的机制，降低成本，提高性能，并且使得编写程序更加容易。

3.8 扩展阅读

D. A. Patterson and J. L. Hennessy. Computer Organization and Design RISC-V Edition:

The Hardware Software Interface. Morgan Kaufmann, 2017.

TIS Committee. Tool interface standard (TIS) executable and linking format (ELF) specification version 1.2. TIS Committee, 1995.

A. Waterman and K. Asanovi´c, editors. The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: User-Level ISA, Version 2.2. May 2017. URL https://riscv.org/specifications/.

注记

http://parlab.eecs.berkeley.edu